#### 采购需求

一、项目概况

根据国务院办公厅发布的首个供应链政策（国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见－国办发〔2017〕84号）文件中的第四项保障措施中的第五点明确指出：“加快培养多层次供应链人才。支持高等院校和职业学校设置供应链相关专业和课程，培养供应链专业人才。鼓励相关企业和专业机构加强供应链人才培训。创新供应链人才激励机制，加强国际化的人才流动与管理，吸引和聚集世界优秀供应链人才。”

在“一带一路”新时期战略思想的指导下，随着产业转型升级和生产性服务业的快速发展，企业对员工技能培训提出更高的要求。如何在“一带一路”新时期战略思想的指导下，跟紧产业发展的步伐，适应新时期的产业发展；如何在当今“信息化”时代结合大数据分析管理体系，培养适合企业发展的专业性人才将是学校教学的首要目标。

高职专业计算机网络综合及综合布线实训室新增设备是高校技能类专业一门重要的专业核心课程，该课程学习形成的管理基本理念也是学生未来职业生涯中不可或缺的管理思维，也为未来从事相关岗位工作的学生培养团队合作精神、抗压精神和沟通能力等职业素养。

原有的技能培训教学基本上以理论加案例的学习形式为主，无论教材还是课程资源都已经不能适应企业对供应链相关岗位技能要求。如何在教学过程中实现理实结合进行教学，如何实现教学做一体化教学模式是当前教学改革的重点工作；因此，技能手操相关课程教学急需一套适应新时期企业相应岗位的实训系统。传统的技能教学中，基本上以教师的为主，学生主动学习积极性不高，若能辅以一些使用真实企业案例为背景的实战模拟系统以及以工作任务为驱动的项目式实训系统，学生学习的主动性便会大幅提高。

预计高职专业计算机网络综合及综合布线实训室新增设备投入使用以后，既能满足专业建设需要，也能满足实践教学需要，使学习内容与岗位要求直接对接，提升这些课程教学质量，提高学生主动学习的兴趣。有助于提高学生对高职专业计算机网络综合及综合布线实训的实际操作能力和检修能力。在这个过程中让学生运用电气相关知识，充分运用所学的知识高效执行相关操作。通过平台的使用能从理论、技能层面综合培养学生的各方面能力。

从贴近教学入手，实现技能相关知识的学习和沉淀，提升学生技能的实战能力和综合运营素质，从知识、技能、素质三个层面实现以下教学目标：

(一)	知识层面

能熟练掌握高职专业计算机网络综合及综合布线实训，提高教学质量，配合省学测考试和职教高考技能考试的需求需求。

(二)	技能层面

在一定程度上提高了学生的实践动手能力和创新能力，提供综合调试、综合布线、安装调试的实战能力。

(三)	素质层面

能培养学生严谨周密的思维方式、系统化的思维能力、整体运行的全局观、分析和规划设计的能力。

二、主要标的

1.货物：

| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层交换机 | 台 | 4光24电 | 59 | 是 |
| 路由器 | 台 | 双频千兆Wi-Fi5，接入1000M | 10 | 是 |
| 24口poe交换机 | 台 | 4光24电 | 1 | 是 |
| 无线路由器 | 台 |  | 20 | 是 |
| 管理控制器 | 台 | 10个10/100/1000M电口，其中1个WAN口，9个LAN口 | 1 | 是 |
| 无线网卡 | 台 |  | 20 | 是 |
| 网络测试仪 | 台 |  | 10 | 是 |
| 机柜37U | 台 | 37U | 4 | 是 |
| 配线架 | 台 | 超6类网口 | 20 | 是 |
| 三层交换机 | 台 | 4光24电 | 20 | 是 |
| 交换机 | 台 | 24电 | 20 | 是 |
| 铜缆工具箱 | 套 | 弱电和电气工具箱 | 10 | 是 |
| 综合布线实训平台 | 套 | 内含6套布线综合装置、6个操作台、6个柜子、6个梯子以及网络接口 | 6 | 是 |
| 弱电辅材以及集成布线服务 | 项 | 含4个实验室弱电线缆和电气线缆辅材、桥架以及安装，以及交换机的安装、调试和配套的接线服务 | 1 | 是 |

三、技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二层交换机 | 1.★标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个。 2.★内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，。 3.推荐整机待机终端140或带200W像素IPC70个 4.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 5.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 6.支持防雷等级≥6KV 7.▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图。 8.▲要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台。 9.▲提供国家自愿性认证CQC认证书复印件。 |
| 2 | 路由器 | 1.双频千兆Wi-Fi5，推荐接入1000M以内宽带 2.6根高增益天线，配有独立信号放大器，单台覆盖三居室 3.支持易联，可实现多台路由器有线/无线免配置一键组网，覆盖大户型和复杂户型 4.支持健康模式，实现一键关闭设备指示灯，辐射控制，定时关闭Wi-Fi，保证用户的睡眠和健康 5.支持家长控制，实现对儿童定时断网（可连Wi-Fi，但不能上网）或附近非法蹭网终端进行劝退 |
| 3 | 24口poe交换机 | 1.★标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个； 2.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps； 3.★支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 4.推荐整机待机终端100或带200W像素IPC50个； 5.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 6.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 7.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 8.▲要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 9.▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。 |
| 4 | 无线路由器 | 1、支持标准802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议； 2、★支持双频双流,整机最大接入速率1167Mbps； 3、标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000MbpsMbps自协商以太网口，及一个12V DC供电口； 4、支持标准PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95W； 5、为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作； 6、为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时； 7、▲支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等； 8、▲要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送。 |
| 5 | 管理控制器 | 千兆网口、电口、支持AP管理、支持IPv6 |
| 6 | 无线网卡 | 支持Mesh、电口、千兆网口、支持IPv6、 APP管理，WEB页面、双频、支持网口盲插 |
| 7 | 网络测试仪 | - 环境检测，电气安全测试，网络测试 |
| 8 | 机柜37U | 37U |
| 9 | 配线架 | 24口超6类配线架 |
| 10 | 三层交换机 | 1、★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个; 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 5、▲支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、▲支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 8、▲为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件 |
| 11 | 交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个 2、★要求所投交换机满足交换容量≥48Gbps，转发性能≥36Mpps； 3、产品支持端口防雷≥6KV（非防静电）； 4、工作温度范围0-50°C； 5、▲要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障； 6、▲为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面； |
| 12 | 铜缆工具箱 | 含弱电工具以及电气工具箱子 |
| 13 | 综合布线实训平台 | 内含6套布线综合装置、6个操作台、6个柜子、6个梯子以及网络接口，网架高2.1米，宽3米，带移动地脚，喷塑，要求耐用，移动支架可以承受500KG的重量，装置前后为加厚型装置，确保美观结实耐用，网架带两排支架含弱电通讯插口以及24口的通讯线缆的支架箱。 |
| 14 | 集成布线服务 | 弱电线缆布线以及供电线缆的布线以及配套桥架的辅材和安装。 |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 39.8万元 |
| 2 | 交 货 期 | 15日历天 |
| 3 | 服务标准/ 售后服务要求 | 供应商提供免费二年原厂运行维保服务，包含且不限商品的业务培训、版本升级、题库更新、故障解决等。二年履约期结束后，供应商可以提供收费运维服务具体金额双方友好协商，若产品有版本升级收取成本费。 供应商保证所供商品在二年履约期中发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证采购方的正常工作。 |
| 4 | 验收标准 | 符合上述技术要求且正常运行。 |
| 5 | 付款方式 | 双方盖章合同生效，合同生效5日内甲方给乙方支付30%预付款，货到甲方现场7日内，甲方给乙方付至合同金额的80%，安装调试完成后并通过校方组织技术人员验收合格后付清余款。 |
| 6 | 拟采用 采购方式 | 委托代理采购，竞争性谈判 |
| 7 | 供应商 资质 | - 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺书）； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； - 3.供应商的特殊要求：无 |
| 8 | 合同履约时间、地点 | 乙方在合同签订后15日历天，完成产品交付。 地点：江苏省邳州中等专业学校，江苏省徐州市邳州市辽河路与陇海大道交岔口东北侧。 |
| 9 | 服务期限 | 本项目服务期限为2年。 |
| 10 | 合同条款 | 主要包含采购商品清单、质量保证、交货时间地点、售后服务、验收、履约保证金、付款方式、违约责任等内容。 |
|  | 其它要求 |  |