#### 采购需求

一、项目概况

根据国务院办公厅发布的首个供应链政策（国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见－国办发〔2017〕84号）文件中的第四项保障措施中的第五点明确指出：“加快培养多层次供应链人才。支持高等院校和职业学校设置供应链相关专业和课程，培养供应链专业人才。鼓励相关企业和专业机构加强供应链人才培训。创新供应链人才激励机制，加强国际化的人才流动与管理，吸引和聚集世界优秀供应链人才。”

在“一带一路”新时期战略思想的指导下，随着产业转型升级和生产性服务业的快速发展，企业对员工技能培训提出更高的要求。如何在“一带一路”新时期战略思想的指导下，跟紧产业发展的步伐，适应新时期的产业发展；如何在当今“信息化”时代结合大数据分析管理体系，培养适合企业发展的专业性人才将是学校教学的首要目标。

高职专业物联网及电工实训室设备技能培训是高校技能类专业一门重要的专业核心课程，该课程学习形成的管理基本理念也是学生未来职业生涯中不可或缺的管理思维，也为未来从事相关岗位工作的学生培养团队合作精神、抗压精神和沟通能力等职业素养。

原有的技能培训教学基本上以理论加案例的学习形式为主，无论教材还是课程资源都已经不能适应企业对供应链相关岗位技能要求。如何在教学过程中实现理实结合进行教学，如何实现教学做一体化教学模式是当前教学改革的重点工作；因此，技能手操相关课程教学急需一套适应新时期企业相应岗位的实训系统。传统的技能教学中，基本上以教师的为主，学生主动学习积极性不高，若能辅以一些使用真实企业案例为背景的实战模拟系统以及以工作任务为驱动的项目式实训系统，学生学习的主动性便会大幅提高。

预计高职专业物联网及电工实训室设备技能培训投入使用以后，使学习内容与岗位要求直接对接，提升这些课程教学质量，提高学生主动学习的兴趣。在学生对供应链一些基本的知识点充分理解之后，结合课程的特点和企业供应链运营的目标，使用技能实训平台进行模拟规划，让学生充分了解市场满足率、销售预测偏差率、生产满足率等相关重点知识，同时针对如何根据已有信息进行供应链的规划、如何设计安全库存、如何设计补货策略、如何安排合理生产计划、如何安排并高职专业物联网及电工实训室设备技能培训和方式等进行模拟规划，以实现企业效益的最大化。在这个过程中让学生运用供应链相关知识，充分运用所学的知识设计合理的运营管理策略，并高效执行相关操作。通过平台的使用能从供应链运营管理层面综合培养学生的各方面能力。

从贴近教学入手，实现技能相关知识的学习和沉淀，提升学生技能的实战能力和综合运营素质，从知识、技能、素质三个层面实现以下教学目标：

(一)	知识层面

能熟练掌握电子技术应用的基本概念提升高职专业物联网及电工实训教学质量，以及配合省学测考试和职教高考技能考试的需求

(二)	技能层面

满足高职计算机网络技术专业的人才培养，技能培训。

(三)	素质层面

能培养学生严谨周密的思维方式、系统化的思维能力、整体运行的全局观、分析和规划设计的能力。

二、主要标的

1.货物：

| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网应用技术综合实训台 | 台 | IOT-02 | 1 | 是 |
| 电工实训设备 | 套 | WK006/WK007/WK008/WK013 | 10 | 是 |
| 配套安装调试 | 次 |  | 1 | 是 |
| 现场布线、插盘、电缆等附件 | 套 |  | 1 | 是 |

三、技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网应用技术综合实训台 | - 本产品围绕教学场景与真实生活场景相互融合进行一体化设计，在生活案例中激发学习的兴趣。产品选用具有代表性的智能物联网现场感知设备以及控制设备，通过智能物联网网关，将远程通信模块、 PLC 逻辑控制器、工业仪表以及传感器等，集中到智能物联网平台，并利用物联网中间件软件，实现网络化可视化的数据采集监控，以及智能物联网行业基础应用。同时，还包含有设备数据上云端，可提供物联网、智能工业、智能家居、智能安防等丰富多种教学方式使用。 （1）实训台整体尺寸：800×800×2000mm （长*宽*高）。 （2）立式实训工位：配备空气开关及漏电保护系统，保证系统使用安全可靠；提供 AC220V 电源线，用于外接工作电源。 （3）供电系统：具备强弱电供电系统，外接 AC220V 电源输入供电，提供2种类型的电源输出，包含AC220V、DC24V，满足工位上各类器件的供电需要。 - 物联网应用技术综合实训台包含以下模块： 序号; 模块名称; 具体参数. 1; 断路器; 具有漏电保护、过流保护功能，正常保护电流16A。. 2; 电源模块; 1.输入电压：AC220V； 2.输出电压：DC24V； 3.输出电流：5A。. 3; 智慧物联网网关; 智能物联网网关支持多种接入协议。为物联网典型行业（智慧建筑、智慧城市、智慧农业、智能家居、智慧物流、智慧工业、环境监测、数据中心等）的创新创业提供设备到企业到云级的解决方案应用和开发基础，快速稳定地实现新的智能化产品和系统的开发和应用。 1.数据库： （1）内建实时数据库，便于数据快速处理。 （2）系统的控制数据和逻辑数据，支持用 XML 格式进行存储，保障后期的修改等。 （3）所有内部存储加密，不以明文方式进行存储。 （4）兼容 3 种主流数据库，包括 SQLServer，Oracle，MySQL 。2.权限管理： （1）系统支持细化到每个模块的权限划分，便于未来进行不同的权限组合； （2）使用界面及访问管理； （3）支持浏览器访问； （4）支持不同用户不同主页面； （5）考虑到系统安全性，支持 SSL加密，支持 Https访问； （6）支持2D和3D图库，兼容第三方图库； （7）支持HTML5、手机、平板、浏览器同时访问，无需额外增配硬件或安装插件。 3.控制引擎： （1）不同用户，可以同步通过浏览器访问数据，互不干扰； （2）有核心CPU的DDC，时钟，支持现场控制层面的时间表设定； （3）数据信息可存储于网络控制器中，断线采集无丢失，可差异化上传到中央服务； （4）支持远程数据更新、远程调试、一键式备份、浏览器调试等功能。 4.接口兼容： 1)可兼容10种通信协议，包括M-BUS、SNMP、BACnet、Modbus、M2M、TCP/IP、MQTT、Obix、Opc、EIB。 (2)支持数据的标准格式导出于7种，包含Obix、BACnet、OPC、Modbus、M2M、TCP/IP、EIB。 5.分布式架构： （1）智慧物联网网关提供一种高度分布式的系统，可以跨越各种拓扑类型的网络结构进行通讯，并通过Internet通讯。 （2）软件能够支持 Linux 版本和 Windows 版本。 6.可连接总点数50个，不限接入设备数量。 7.具备5个通用接口，2个模拟输出，3个数字输出，2个10/100MB以太网端口，能够建立菊花链连接，1个RS-485串口。. 4; 交换机; 1.网络标准 802.3u 802.3； 2.有线传输率 千兆端口； 3.WAN口 ：8个。. 5; PLC; 1．配套有通讯模块：RS-485 规格/RS-422 规格；传输距离：50m(不隔离）；外部连接设备：5 极端子排； 2．绝缘电阻：DC500V,5MΩ（PLC 单独接地良好测量）； 3．支持三种编程语言：指令表语言、梯形图语言、SFC 语言； 4．内置高达64K 大容量的RAM 存储器； 5．控制规模:20～244点； 6．特殊功能单元/模块最多可以连接7台； 7．可以通过使用存储器盒，将程序内存变为快闪存储器； 8．具备浮点数、字符串处理指令、定坐标指令3种指令；； 9．可以通过内置开关进行RUN/STOP 的操作，也可从通用输入端子或外围设备上发出RUN/STOP 的指令； 10．通过计算机用的编程软件，可以在可编程控制器RUN 时更改程序； 11．内置了时钟功能，可以执行时间的控制； 12．数字输入电流消耗（24V DC）：所用的每点输入4mA； 13.板载数字I/O：12 点输入/8 点输出。. 6; 多合一传感器; 1.包含噪声、光照度、二氧化碳、TVOC、甲醛、PM2.5、PM10、PM1.0、温度、湿度共10种传感器； 2.支持通过RS485总线通信方式显示环境质量数据检测。. 7; 智慧物联网转换器; 1.工作电压：DC 5.0～36.0 V； 2.工作电流:67mA@12V； 3.网口规格：包含RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应等不少于3种规格； 4.串口数：2路串口（232/485可同时使用）； 5.软件参数共7种类型，包含网络协议IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS； 6.IP获取方式共2种，包含静态IP、DHCP。. 8; Led显示调节模块; 1.数码管尺寸：0.8英寸； 2.显示位数：4位； 3.工作电压：DC 5V～36V； 4.显示颜色：红色； 5.包含1个旋钮、1个指示灯。. 9; 电气转换模块; 1.支持连接PLC和网关； 2.可对接网关的485接口； 3.可对接网关的数字量接口； 4.可对接网关的模拟量接口； 5.提供5路的RS485接口； 6.提供5路的DC24V接口； 7.提供5路的指示灯接口； 8.提供4路的模拟量接口； 9.通过快接接头进行连接，利于Led显示调节模块的快速连接； 10.提供视频，视频内容展示各接口功能和数量，同时展示接口快接方式。（我公司已在投标文件中提供演示视频，见u盘“电器转换模块”文件夹）. 10; 摄像头; 1.焦距：2.8/4/6/8； 2.分辨率：1080P； 3.材质ABS塑料； 4.SDK：Android SDK、NETSDK 2种类型。. 11; 照明灯泡套件; 1.电压：DC 24V； 2.光源色温：正白； 3.类别：灯泡； 5.额定功率：3W。. 12; 风扇; 1.电压：DC 24V； 2.噪音：≤60DB； 3.功率：4.3W。. 13; Zigbee套件; 该模块可实现Zigbee之间的组网，点对点之间的通信以及单点位操作等内容，并且可与相关传感器模块进行组合，构成无线传感器网络，实现不同场景的灵活性组态，如：智慧工业场景、智能安防、智能家居、智慧交通、智慧物流等场景内容。 1.电源：DC 5V； 2.通信距离远：最大传输距离2000米； 3.抗干扰能力强：2.4G DSSS扩频技术； 4.串口应用灵活：透明传输，最高波特率115200； 5.发送模式灵活：广播发送或目标地址发送模式可选； 6.节点类型灵活：中心节点、路由节点、终端节点可任意设置； 7.组网能力强，包含星型网、树型网、链型网、网状网共4种类型； 8.网络容量大：16信道可选，255个网络ID任意设置； 9.串口通讯: 自带USB转串口功能(PL-2303) ,方便笔记本用户； 10.3种供电方式，包含方口USB、 DC2. 1电源座(5V)、7号锂电池(3.7V)； 11.功能按键: 1个复位, 2个普通按键； 12.LED指示灯:电源指示灯、组网指示灯和普通LED； 13.具备4种传感器：包含气体传感器、人体传感器、红外模块、温湿度传感器。 14.Zigbee套件电源模块： 提供1个24V转5V电源模块，模块输出电流为2A，提供5路5V电压输出，5路5V电压输出均采用快接形式，支持通过插拔线缆进行连接。具有保护功能，支持当过流、过载或短路故障发生后，会立即切断电源；待故障消除后，会自动恢复故障的功能。 15.5V电源输出快接方法，同时展示电源模块保护功能。. 14; 皮带传输与检测单元; 皮带传送及检测单元采用型材结构，包括1个自动调心轴承、1个同步齿型带、1台直流电机、1个漫反射光电传感器及支架、1个电感传感器及支架、1个电容传感器及支架。皮带传送检测单元采用挂件安装结构，方便安装、便于调整。. 15; 能源采集模块; 1.能源采集模块为新一代可编程智能仪表，采用大规模集成电路，应用数字采样技术，进行实时测量与显示。 2.能源采集模块支持MODBUS-TCP协议，包含有显示面板，可以显示电压、电流、有功功率、无功功率、总功率共5种参数，面板上有故障指示灯和运行指示灯，面板上有2个按键，可以对当前电量进行复位。 3.能源采集模块和测量电路进行电气隔离。提供能源采集模块图片与PCB图纸，在图纸上标注出电气隔离电路，供二次开发使用。 4.显示面板显示内容可通过按键切换，面板上有两个按键，可进行参数设置和计量复位工作。主要参数： （1）测量显示电压：测量范围：180~250V； （2）精度 RMS 测量：电压精度：0.5级； （3）精度RMS 测量：电流精度：0.5级； （4）频率：45~60Hz； （5）功率：有功精度：1级；无功精度：1级； （6）电能：有功电能：1级；无功电能：2级； （7）供电电源：内部供电； （8）功耗 ：2VA； （9）通讯规约 标准 ：MODBUS-TCP； （10）显示：0.8英寸OLED显示屏； （11）工作环境 工作温度：0~40℃； （12）存储环境 存储温度：-30~80℃； （13）相对湿度 相对湿度：≤90%不结露； （14）外形尺寸：76×89×74mm（长*宽*高）； （15）采用阻燃外壳。. - 组态框架平台。支持为物联网典型行业（智慧建筑、智慧城市、智慧农业、智能家居、智慧物流、智慧工业、环境监测、数据中心等）的创新创业提供设备到企业到云级的解决方案应用和开发基础，可快速稳定的实现新的智能化产品和系统的开发和应用。 （1）组态框架平台包含设备管理平台、连接管理平台、应用和开发平台三者能力全部满足。组态框架平台框架是一套开放式体系。（我公司已在投标文件中提供截图，见第xx页） （2）数据库 - 有内建实时数据库。以XML格式进行存储。 - 所有内部存储均加密。 - 兼容3 种主流数据库，包含SQLServer，Oracle，MySQL 。 （3）权限管理 - 系统支持细化到每个模块的权限划分。 - 支持100个用户、100种权限。 （4）使用界面及访问管理 - 支持浏览器访问。 - 支持不同用户不同主页面。 - 考虑到系统安全性，支持SSL加密，支持Https访问。 - 支持2D和3D图库，兼容第三方图库。 - 支持HTML5、手机、平板、浏览器同时访问。 （5）开发语言 - 基于Java进行开发； - 提供相关的系统Java代码和API资料。 （6）接口兼容 - 可兼容10种通信协议，包括M-BUS、SNMP、Bacnet、Modbus、M2M、TCP/IP、MQTT、Obix、Opc、EIB。 - 支持数据的标准格式导出于7种，包含Obix、BACnet、OPC、Modbus、M2M、TCP/IP、EIB。 （7）编程工具 - 支持可视化编程工具，可通过简单的拖拽方式，实现系统后台逻辑修改。 - 支持编程模块的扩展，要求不改变现有系统的前提下，能够静态增量进行模块的编写、导入、修改和备份。 - 支持基于浏览器的编程。 - 支持各种自定义控制逻辑、所见即所得编辑方式，支持自定义逻辑打包。 - 支持在线编程、修改调整逻辑、维护，不用重新启动或断电。 （8）系统安全要求 - 平台账户管理。满足每个平台用户一个账户、每个项目账户独立。 - 站点账户管理。满足每个站点用户一个账户、每个项目密码独立、禁用默认账户名、临时账户设置自动过期、会话超时机制。 - 角色和权限管理。满足角色尽可能少分配权限、用户尽可能少分配角色、尽可能少的超级用户、尽可能少分配外部用户权限。 TLS和证书管理，具备有效证书验证。 |
|  |  | CA160 车床电路智能实训考核单元 2套，T68镗床电路智能实训考核单元 2套，X62w铣床电路智能实训考核单元2套，M7120 平面磨床电路智能实训考核单元 2套，智能答题器2套。 |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 38万元 |
| 2 | 交 货 期 | 15日历天 |
| 3 | 服务标准/ 售后服务要求 | 供应商提供免费二年原厂运行维保服务，包含且不限商品的业务培训、版本升级、题库更新、故障解决等。二年履约期结束后，供应商可以提供收费运维服务具体金额双方友好协商，若产品有版本升级收取成本费。 供应商保证所供商品在二年履约期中发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证采购方的正常工作。 |
| 4 | 验收标准 | 符合上述技术要求且正常运行。 |
| 5 | 付款方式 | 双方盖章合同生效，合同生效5日内甲方给乙方支付30%预付款，货到甲方现场7日内，甲方给乙方付至合同金额的80%，安装调试完成后并通过校方组织技术人员验收合格后付清余款。 |
| 6 | 拟采用 采购方式 | 委托代理采购，竞争性谈判 |
| 7 | 供应商 资质 | - 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺书）； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； - 3.供应商的特殊要求：无 |
| 8 | 合同履约时间、地点 | 乙方在合同签订后15日历天，完成产品交付。 地点：江苏省邳州中等专业学校，江苏省徐州市邳州市辽河路与陇海大道交岔口东北侧。 |
| 9 | 服务期限 | 本项目服务期限为2年。 |
| 10 | 合同条款 | 主要包含采购商品清单、质量保证、交货时间地点、售后服务、验收、履约保证金、付款方式、违约责任等内容。 |
|  | 其它要求 |  |