#### 采购需求

一、项目概况

根据国务院办公厅发布的首个供应链政策（国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见－国办发〔2017〕84号）文件中的第四项保障措施中的第五点明确指出：“加快培养多层次供应链人才。支持高等院校和职业学校设置供应链相关专业和课程，培养供应链专业人才。鼓励相关企业和专业机构加强供应链人才培训。创新供应链人才激励机制，加强国际化的人才流动与管理，吸引和聚集世界优秀供应链人才。”

在“一带一路”新时期战略思想的指导下，随着产业转型升级和生产性服务业的快速发展，企业对员工技能培训提出更高的要求。如何在“一带一路”新时期战略思想的指导下，跟紧产业发展的步伐，适应新时期的产业发展；如何在当今“信息化”时代结合大数据分析管理体系，培养适合企业发展的专业性人才将是学校教学的首要目标。

新建传感器技术实训设备是高校技能类专业一门重要的专业核心课程，该课程学习形成的管理基本理念也是学生未来职业生涯中不可或缺的管理思维，也为未来从事相关岗位工作的学生培养团队合作精神、抗压精神和沟通能力等职业素养。

原有的技能培训教学基本上以理论加案例的学习形式为主，无论教材还是课程资源都已经不能适应企业对供应链相关岗位技能要求。如何在教学过程中实现理实结合进行教学，如何实现教学做一体化教学模式是当前教学改革的重点工作；因此，技能手操相关课程教学急需一套适应新时期企业相应岗位的实训系统。传统的技能教学中，基本上以教师的为主，学生主动学习积极性不高，若能辅以一些使用真实企业案例为背景的实战模拟系统以及以工作任务为驱动的项目式实训系统，学生学习的主动性便会大幅提高。

预计技能实训投入使用以后，使学习内容与岗位要求直接对接，提升这些课程教学质量，提高学生主动学习的兴趣。在学生对供应链一些基本的知识点充分理解之后，结合课程的特点和企业供应链运营的目标，使用技能实训平台进行模拟规划，让学生充分了解市场满足率、销售预测偏差率、生产满足率等相关重点知识，同时针对如何根据已有信息进行供应链的规划、如何设计安全库存、如何设计补货策略、如何安排合理生产计划、如何安排并设计传感器技术实训设备等进行模拟规划，以实现企业效益的最大化。在这个过程中让学生运用供应链相关知识，充分运用所学的知识设计合理的运营管理策略，并高效执行相关操作。通过平台的使用能从供应链运营管理层面综合培养学生的各方面能力。

从贴近教学入手，实现技能相关知识的学习和沉淀，提升学生技能的实战能力和综合运营素质，从知识、技能、素质三个层面实现以下教学目标：

(一)	知识层面

能熟练掌握电子技术应用的基本概念提升电子技术应用和电气安装与维护专业教学质量，能熟练掌握传感器与测控技术以及配合省学测考试和职教高考技能考试的需求

(二)	技能层面

满足机电专业、电子技术应用专业学生传感器实训室实训需求，高职电气自动化专业传感器实训室建设需求，以及配合省学测考试和职教高考技能考试的需求以及参加赛事练习专用。

(三)	素质层面

能培养学生严谨周密的思维方式、系统化的思维能力、整体运行的全局观、分析和规划设计的能力。

二、主要标的

1.货物：

| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器技术实训装置 | 台 | LND-CGQ28T | 15 | 是 |
| 电脑显示器和电脑主机 | 套 | 19寸显示器，电脑主机参数匹配传感器运算 | 15 | 是 |
| 配套安装调试 | 次 |  | 1 | 是 |
| 现场布线、插盘、电缆等附件 | 套 |  | 15 | 是 |

三、技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器技术实训设备 | 一、概述: 检测与转换（传感器）技术实训装置是公司最新推出为传感器及教学实验而开发的适应不同类别、不同层次的专业教学实验设备。可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室，迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。 二、 技术参数： 1、输入电源：AC220V±5% 50±1Hz 2、额定电流：≤5A 3、直流电源：±5V ±15V 4、稳压系数：±1% 5、电压纹波：≤10mV 6、非线性误差：≤5% 7、测量精度：≤1% 8、功 耗：100VA 9、输出电流：1A 10、相对温度：-5℃～40℃ 11、相对湿度：＜85%（25℃） 12、实验台规格外形尺寸：≤1700×700×1100mm 三、主控台功能： 1、实验台提供四组直流稳压电源：±5V、±15V；±2V~±10V分五挡输出，2~24V可调，具有短路保护功能。 2、低频信号发生器：1Hz-30Hz输出连续可调，Vp-p值10V，最大输出电流0.5A。 3、音频信号发生器：0.4KHz-10KHz输出连续可调，输出电压范围：0VP~10VP连续可 调，最大输出电流：0.5A（有效值0.4KHz）。 4、差动放大器：通频带0-10KHz，可接成同相、反相、差动结构，增益为1-150倍的直 流放大器。 5、数字式电压表：三位半显示，量程±2V、±20V，输入阻抗100KΩ，精度1%。 6、数字式频率/转速表：由四只数码管，2只发光管组成，输入阻抗100KΩ，精度1%。频率测量范围1-9999 Hz，转速测量范围1-9999r/min。 7、温度表：0-150℃度，精度1%。 8、高精度温度控制PID调节仪，多种输入输出规格，具有人工智能调节以参数自整定功能。 9、机械式压力表：0-40Kpa，精度2%。 10、手动气压源：0-40Kpa。 四、数据采集卡及处理软件： 数据采集工作12位AD转换、RS232、USB接口，分辨率由1/22048，采样周期1m-100ms，采样速度可选择，即可单次采样亦能连续采样。提供的处理软件有良好的计算机界面，可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。 五、传感器种类及技术指标：（参考值） 序号; 实 验 模 块; 传 感 器 名 称; 量 程; 精 度. 1; 电阻霍尔式传感器模块; 电阻式传感器; ± 2mm; ± 1.5%. 2; 霍尔式传感器; ≥ 2mm; 0.1%. 3; 电容式传感器模块; 电容式传感器; ± 5mm; ± 1.3%. 4; 电感式传感器模块; 电感式传感器; ± 5mm; ± 3%. 5; 光电式传感器模块; 光电式传感器; 0-2400转/分; ≤ 1.5%. 6; 涡流式传感器模块; 涡流式传感器; ≥ 1mm; ± 3%. 7; 温度式传感器模块; 温度式传感器; 0-100℃; ± 2%. 8; 磁电式传感器; 0 .5V/m. 9; 压电式加速度传感器模块; 压电式加速度传器; 1-30Hz; ± 2%/s. 10; 光纤式传感器模块; 光纤式传感器; ≥1.5mm; ± 1.5%. 11; 压力传感器模块; 压力传感器; 0-50kpa; ± 2%. 12; 霍尔式测速传感器; 0-2400转/分; ± 1.5%. 13; 涡流测速传感器; 0-2400转/分; ≤ 1.5%. 14; 磁电测转速传感器; 0-2400转/分; ≤ 1.5%. 15; 转速传感器; 0-2400转/分; ≤ 1.5%. 六、传感器特点： - 传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做，内部装置各种精密传感器。 - 每种传感器每个独立，传感器上印有原理图与接线口，学生做实验时快捷方便，而且老师可以带到课堂上讲课用。 - 传感器转换电路板采用模块式结构，模块上印有转换原理图与接线口。 - 本实训装置由主控台、传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件、实验桌六部分组成，实验桌柜存放实验模块，抽屉存放各种传感器。 - 学校选购可根据要求增减实验项目，实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。 - 传感器实验内容如下： 实验一; 电阻式传感器的单臂电桥性能实验. 实验二; 电阻式传感器的半桥性能实验. 实验三; 电阻式传感器的全桥性能实验. 实验四; 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验. 实验五; 电阻式传感器的振动实验*. 实验六; 电阻式传感器的电子秤实验*. 实验七; 变面积式电容传感器特性实验. 实验八; 差动式电容传感器特性实验. 实验九; 电容传感器的振动实验*. 实验十; 电容传感器的电子秤实验*. 实验十一; 差动变压器的特性实验. 实验十二; 自感式差动变压器的特性实验. 实验十三; 差动变压器的性能实验. 实验十四; 激励频率对差动变压器特性的影响. 实验十五; 差动变压器的振动实验*. 实验十六; 差动变压器的电子秤实验*. 实验十七; 光电式传感器的转速测量实验. 实验十八; 光电式传感器的旋转方向测量实验. 实验十九; 接近式霍尔传感器实验. 实验二十; 霍尔传感器的转速测量实验. 实验二十一; 霍尔传感器的振动测量实验. 实验二十二; 涡流传感器的位移特性实验. 实验二十三; 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验. 实验二十四; 涡流式传感器的振动实验. 实验二十五; 涡流式传感器的转速测量实验. 实验二十六; 温度传感器及温度控制实验（AD590）. 实验二十七; K型热电偶的温度控制实验. 实验二十八; 磁电式传感器的特性实验. 实验二十九; 磁电式传感器的转速测量实验. 实验三十; 磁电式传感器的应用实验*. 实验三十一; 压电加速度式传感器的特性实验. 实验三十二; 光纤传感器的位移特性实验. 实验三十三; 光纤传感器的振动实验. 实验三十四; 光纤传感器的转速测量实验. 实验三十五; 压阻式压力传感器的特性实验. 实验三十六; 压阻式压力传感器的差压测量实验*. |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 30.3万元 |
| 2 | 服务期 | 15日历天 |
| 3 | 服务标准/ 售后服务要求 | 供应商提供免费二年原厂运行维保服务，包含且不限商品的业务培训、版本升级、题库更新、故障解决等。二年履约期结束后，供应商可以提供收费运维服务具体金额双方友好协商，若产品有版本升级收取成本费。 供应商保证所供商品在二年履约期中发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证采购方的正常工作。 |
| 4 | 验收标准 | 符合上述技术要求且正常运行。 |
| 5 | 付款方式 | 双方盖章合同生效，合同生效5日内甲方给乙方支付30%预付款，货到甲方现场7日内，甲方给乙方付至合同金额的80%，安装调试完成后并通过校方组织技术人员验收合格后付清余款。 |
| 6 | 拟采用 采购方式 | 委托代理采购，竞争性谈判 |
| 7 | 供应商 资质 | - 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺书）； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； - 3.供应商的特殊要求：无 |
| 8 | 合同履约时间、地点 | 乙方在合同签订后15个工作日内，完成产品交付。 地点：江苏省邳州中等专业学校，江苏省徐州市邳州市辽河路与陇海大道交岔口东北侧。 |
| 9 | 服务期限 | 本项目服务期限为2年。 |
| 10 | 合同条款 | 主要包含采购商品清单、质量保证、交货时间地点、售后服务、验收、履约保证金、付款方式、违约责任等内容。 |
|  | 其它要求 |  |